Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:101045:314 площадью 1600 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, ул. Первомайская, в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для строительства складских объектов (Лот №1)

Теплоснабжение.

Географическое расположение земельного участка не позволяет осуществить присоединение к сетям централизованного теплоснабжения в связи с их отсутствием.

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1.	Отведение поверхностных стоков от складских объектов по                               ул. Первомайская в г. Курске предусмотреть закрытым способом в водоотводную канаву, проходящую за частными домами вдоль                                       ул. Первомайская.

2.	При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются                                                                                ОАО «Благоустройство» повторно.

3.	В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                   ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

4.	В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

5.	На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 491,408 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

6.	По окончании строительства объекта: заключить Договор с                       ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Фрунзе - 25 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Объект заказчика: для строительства складских объектов.

Срок действия ТУ: 3 года с даты выдачи.

Срок подключения объекта капитального строительства - 2015 г.

Максимальная нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в период действия ТУ – не более 0,1 м3/час.

Возможная точка подключения по водоснабжению – ведомственная сеть по согласованию.

Возможная точка подключения по водоотведению – ведомственная сеть по согласованию.

Тарифы на подключение утверждены решением Курского городского собрания от 29.05.2012 г. № 454-4-ОС на период 2012- 2015 гг.:

Тариф на подключение к системе водоснабжения – 341 694 рублей за 1м3/ час (с НДС);

Тариф на подключение к системе водоотведения  – 341 419 рублей за 1м3/ час (с НДС).

Настоящие Технические условия не являются Условиями подключения объекта Заказчика к сетям водоснабжения и не являются основанием для проектирования устройств и сооружений для присоединения объекта Заказчика к сетям водоснабжения.

Примечание:

Обязанности Заказчика, которые он долен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:

уточнить или определить:

режим водопотребления и величину подключаемой нагрузки;

требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;

обратиться в МУП «Курскводоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения;

заключить договор о подключении объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения.

Обязательства организации, выдавшей технические условия прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Электроснабжение.

ОАО «Курские электрические сети» сообщают о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям проектируемых складских объектов по адресу: г. Курск,                                        ул. Первомайская.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети» определяется в соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области                          №108 от 05.12.2013 г.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов розничной торговли, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:101045:314.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:89 площадью 6000 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, относительно ориентира в северо-западной части города, в районе объездной дороги, в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения (строительства) коммерческих объектов

(Лот №2)

Теплоснабжение.

Тепловые сети от централизованных источников в данном микрорайоне отсутствуют. В связи с чем, подключение строящихся объектов к сетям теплоснабжения возможно при условии размещения автономного источника теплоснабжения.

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, максимальное использование поверхностных вод на технические нужды объекта.

2. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.

3. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

4. Проект согласовать с ОАО «Благоустройство».

5. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                   ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

6. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

7. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 1842,780 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                     ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Гремяченская - 90 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальные сети водопровода и канализации в районе земельного участка отсутствуют.

В связи с чем, необходимо локальное решение водоснабжения и канализования строящихся объектов.

Электроснабжение.

Электрические сети ОАО «Курские электрические сети» отсутствуют.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов коммерческого назначения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:89.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:90 площадью 8500 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, относительно ориентира объездная дорога Москва – Симферополь (в районе поворота на д. Дряблово), в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения (строительства) коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения

(Лот №3)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, максимальное использование поверхностных вод на технические нужды объекта, сброс оставшихся очищенных сточных вод осуществлять на твердое покрытие прилегающей территории.

2. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.

3. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

4. Проект согласовать с ОАО «Благоустройство».

5. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                    ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

6. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

7. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 2610,605 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                       ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Орловская - 75 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальные сети водопровода и канализации в районе земельного участка отсутствуют.

В связи с чем, необходимо локальное решение водоснабжения и канализования строящихся объектов.

Электроснабжение.

Электрические сети ОАО «Курские электрические сети» отсутствуют.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов коммерческого назначения, не связанных с проживанием населения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:90.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:91 площадью 8500 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, относительно ориентира объездная дорога Москва – Симферополь (в районе поворота на д. Дряблово), в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения (строительства) коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения

(Лот №4)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, максимальное использование поверхностных вод на технические нужды объекта, сброс оставшихся очищенных сточных вод осуществлять на твердое покрытие прилегающей территории.

2. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.

3. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

4. Проект согласовать с ОАО «Благоустройство».

5. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                  ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

6. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

7. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 2610,605 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                      ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Орловская - 75 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальные сети водопровода и канализации в районе земельного участка отсутствуют.

В связи с чем, необходимо локальное решение водоснабжения и канализования строящихся объектов.

Электроснабжение.

Электрические сети ОАО «Курские электрические сети» отсутствуют.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов коммерческого назначения, не связанных с проживанием населения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:91.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.