УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов

Афанасьевского сельсовета

Обоянского района Курской области

от 17.11.2014 № 55/278

(в редакции решения Представительного собрания Обоянского района Курской области

от 24.04.2028 № 4/25-Ⅲ,

от 08.12.2020 № 15/86-Ⅳ,

от 11.08.2020 № 10/53-Ⅳ

решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области

от «___» декабря 2025 года № 01-12/___)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АФАНАСЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1	 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ«АФАНАСЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	4

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании						               4

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образовани       5

1.3	Природные условия и ресурсы							                            6

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	17

2.1	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения                                                                                               19

2.2	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования					                                         20

2.3	Экономическая база муниципального образования				                           22

2.4	Население										             25

2.5	Жилищный фонд									             30

2.6	Система культурно-бытового обслуживания					                           31

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования			                           37

2.7.1	Внешний транспорт									             37

2.7.2	Улично-дорожная сеть								                           40

2.8	Инженерное оборудование территории						                           41

2.8.1	Водоснабжение									                           41

2.8.2	Водоотведение									                           44

2.8.3	Теплоснабжение									             46

2.8.4	Газоснабжение									                           47

2.8.5	Электроснабжение									             47

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение						                           50

2.9	Инженерная подготовка территории						                           51

2.10	Зеленый фонд муниципального образования					                           53

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ				                           54

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды			                                         57

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий				                           60

2.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия					                           60

2.13.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы				                           64

2.13.3	Зоны особо охраняемых природных территорий				                                         67

2.13.5	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения		                                         69

2.13.6	Санитарно-защитные зоны								             75

2.14	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	                                                                                    79

4 	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.	81

5 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.	82

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	82

(«Содержание» в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

ВВЕДЕНИЕ

Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области (далее – Генеральный план) разработаны с учетом требований частей 6, 7, 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 мая 2024 г. № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)», постановления Администрации Курской области от 28 апреля 2021 г. № 442-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Материалы по обоснованию Генерального плана включает в себя следующие материалы:

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.

3. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Курской области планируемые для размещения объекты федерального значения и объекты регионального значения.

4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

5. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

Карта современного использования территории;

Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территории.

(раздел «Введение» изложено в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АФАНАСЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

    - Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование - Афанасьевский сельсовет расположен в юго-восточной части Обоянского района Курской области. Общая площадь земель в границах Афанасьевского сельсовета составляет 10801,86 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

В состав Афанасьевского сельсовета включено 8 населенных пунктов: с. Афанасьево, с. Нижнее Солотино, с. Камынино, д. Горяйново, д. Бавыкино, д. Знобиловка, х.Семяновка, х. Запселье. Административным центром является с.Афанасьево. Численность населения на 01.01.2025 составила 2717 человек. Расстояние от административного центра сельсовета с. Афанасьево до районного центра (г. Обоянь) – 6 км. Ближайшая железнодорожная станция «ст. Афанасьево» находится в 1,8 км от сельсовета.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Сведения о населении муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние от районного центра (км) | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Афанасьево | 6 | 738 |
| 2 | д. Бавыкино | 5 | 305 |
| 3 | д. Горяйново | 8 | 684 |
| 4 | с. Нижнее Солотино | 10 | 331 |
| 5 | с. Камынино | 15 | 331 |
| 6 | д. Знобиловка | 17 | 245 |
| 7 | х. Семяновка | 8 | 83 |
| 8 | х. Запселье | 15 | 0 |
| Итого: |  |  | 2717 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

По границе проходит автомобильная дорога федерального значения: Москва – Тула – Орел – Белгород – граница с Украиной (ОО ОП ФЗ М-2) и сеть дорог регионального и местного значения по территории всего сельсовета: «Крым» – Камынино – Знобиловка (38 ОП МЗ 38Н – 218), «Крым» – Нижнее Солотино (38 ОП МЗ 38Н – 225), «Крым» – Афанасьево (38 ОП МЗ 38Н – 746).

Муниципальное образование газифицировано на 90,0 %. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области установлены Законом Курской области от 1 декабря 2004 года № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» и Уставом муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, принятый решением Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области от 29 июля 2005 года № 38/210.

Административным центром поселения является с. Афанасьево. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре поселения.

(подраздел 1.2 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Природные условия и ресурсы.

Климатическая характеристика.

По климатическим условиям муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет» расположено в зоне умеренно-континентального климата мягкой зимой и умеренно влажного лета, характеризуется значительными колебаниями суточных и годовых температур воздуха. По схематической карте климатического районирования для строительства территории приурочено к району – II, подрайону – II В.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Абсолютный минимум температур составляет -37°С и приходится на декабрь – январь месяцы. Абсолютный максимум температур составляет +38°С и приходится на август месяц.

Вегетационный период (ср. суточная температура +5,7°С) длится 192 дня и наступает в среднем 10 апреля и заканчивается 20 октября. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в среднем происходит 29 апреля, длится период с температурой выше 10°С 149 дней и заканчивается 26 сентября, вступление первых заморозков наблюдается 5 октября, последних 28 апреля.

Глубина промерзания почвы:

- средняя - 68 см.

- наименьшая - 48 см.

- наибольшая - 129 см.

Осадков выпадает достаточное количество, в среднем - 592 мм, из них 395 мм в теплый период.

Средняя дата появления снежного покрова - 10 ноября, устойчивого - 17 декабря. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем к 28 марта, снег ходит к 5 апреля. Среднее число со снежным покровом - 118 дней.

Наибольшая толщина снега в поле обычно около 25 см., максимум 47 см., минимум 9 см. В лесу соответственно - 35,16,8 см.

Средняя продолжительность метелей в году около 240 часов.

Преобладающее направление ветров - западное.

Средняя скорость ветра – 4,0 м/с.

Из опасных явлений - сильные ливни, град летом, гололед и пыльные бури.

Климат муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» благоприятствует успешному произрастанию древесной растительности.

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(таблица «Даты наступления среднесуточной температуры воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Глубина промерзания почвы зимой (см)» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Даты наступления и прекращения заморозков и устойчивых морозов и продолжительность безморозного периода и устойчивых морозов» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Средняя месячная и годовая температура воздуха» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Средняя относительная влажность воздуха» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады (см)» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(таблица «Среднее количество осадков (мм) (с поправкой на смачивание)»исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

(таблица «Средняя месячная и годовая скорость ветра(м/сек)» исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01 12/_____)

Таблица. Климатическая характеристика Афанасьевского сельсовета.

| Средняя годовая относительная влажность воздуха | 80% |
| --- | --- |
| Средняя годовая скорость ветра | 4,0 м/с |
| Максимальная скорость ветра | 30 м/с |
| Среднее многолетнее количество осадков за год | 694 мм |
| Среднее многолетнее максимальное количество осадков (июль) | 88 мм |
| Среднее многолетнее минимальное количество осадков (февраль) | 34 мм |
| Максимальное количество осадков за месяц | 204 мм |
| Максимальное количество осадков за сутки | 134 мм |
| Среднегодовая температура воздуха | +2,90С |
| Средняя многолетняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года | +17,20С |
| Средняя многолетняя температура воздуха наиболее холодного месяца года | -11,50С |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +380С |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -370С |

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Рис. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18 м/сек).

Таблица. Скорость ветра.

| Скорость ветра возможна 1 раз | Показатель |
| --- | --- |
| в год | 18 м/сек; |
| в 5 лет | 21 м/сек; |
| в 10 лет | 22 м/сек; |
| в 15 лет | 23 м/сек; |
| в 20 лет | 24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

На территории сельсовета расположены река Псел со своими притоками – р. Солотина, руч. без имени (бассейн р. Днепр), а также 4 пруда объемом от 240 до 436 тыс. м3. Река Псел берет начало у села Ельниково Белгородской области и протекает по территории Обоянского района своим верхним течением. Долина реки трапецеидальная, шириной 100-400 м. Площадь водосбора составляет 10,2 тыс.кв.км. Долина реки имеет трапецеидальную форму, шириной до 5 м. Склоны умеренно крутые высотой до 20 м. Русло реки извилистое, с большим количеством затонов. Пойма реки преимущественно двусторонняя, низкая, местами заболоченная, характеризуется множеством староречий. Пойма затапливается почти ежегодно, вероятность затопления – 97%. Величина подъема уровня воды во время высоких весенних половодий составляет 6,5 – 7,0 м.

По водному режиму Псел относится к рекам Восточно-европейского типа (по классификации Б.Д.Зайкова). Для нее характерно высокое весеннее половодье, обусловленное таянием снега на водосборе и продолжительная низкая межень, прерываемая дождевыми паводками в летно-осенний период и зимними паводками во время оттепелей. Весеннее половодье формируется за счет таяния снегового покрова. Подъем уровня воды начинается в марте – начале апреля. Продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Ледостав устанавливается в конце ноября и продолжается до конца марта. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,8 м. Средняя продолжительность ледохода в период весеннего половодья составляет 3-4 дня. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 130 суток. Общая протяженность рек по территории сельсовета составляет около 37,2 км. Долина рек слабо разработана, пойменная, преобладающая ее ширина – 2-3 км.

Реки, протекающие по территории сельсовета, относятся к равнинному типу. Течение рек сравнительно медленное. Питаются реки талыми снеговыми водами (50-55%), грунтовыми водами (30-35%), дождевыми водами (10-20%).

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия на значительной части территории благоприятны для строительства. Основными источниками водоснабжения в поселении служат водоносные горизонты верхнемеловых и нижнемеловых отложений.

Подземные воды:

1.	Водоносный горизонт турон-маастрихтских отложений приурочен к трещиноватой зоне в мелах и мергелях. Кровля горизонта залегает на глубине 16-23м., мощность – около 100 м. В кровле залегают четвертичные отложения перигляциальной зоны и аллювиальные осадки речных пойм, на высоких водоразделах – песчано-глинистые образования палеогена. Мощность перекрывающей толщи от 5-10м. до 40-50м. Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает его тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами.

Воды обладают напором до 47-49 м. на водоразделах, в долинах – безнапорные. Наиболее водообильна меловая толща по долинам рек, где наблюдается высокая трещиноватость и закарстованность, и мощность ее составляет 50-70 м. На водоразделах до глубины 90 м. отмечается равномерная трещиноватость мергельно-меловой толщи с дебитами 12,5-14,3 л/с при понижении на 6,5-4,2 м. Удельные дебиты 1,6-3,4 л/с;

2.	Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений верхнего и нижнего мела приурочен к толще песков, имеющих мощность 25-30 м. и залегающих на глубине 130-145м. Глубины скважин 135-200м., водообильность характеризуется дебитами 2-3 л/с при понижении на 10-14 м.

Вода имеет повышенное содержание железа 0,1-1 мг/л, (иногда до 2), что характерно для данного горизонта по всему поселению.

По степени обеспеченности подземными водами Афанасьевский сельсовет относится к зоне ограничено благоприятной с модулем эксплуатационных запасов по всей территории 1,4 м3/сут.

Почвы.

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средние и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы. Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру. Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов. Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60–80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей. Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах сельсовета небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях. В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По состоянию на 03.10.2025 в Государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренном статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», в границах муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области зарегистрированы следующие лицензии на пользование недрами (подземные воды с водоотбором не более 500 кубических метров в сутки):

КРС 036496 ВР, выданная ЗАО «Свинокомплекс Короча» и зарегистрированная 10.09.2025 г., с целевым назначением – геологическое изучение участка недр в целях поисков и оценки подземных вод и их добыча для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения площадки свинокомплекса «Зона воспроизводства – 2 на 800 голов вблизи с. Нижнее Солотино Обоянского района Курской области». Участок недр местного значения расположен в 1,7 км к юго-западу от с. Нижнее Солотино Обоянского района Курской области.

С.Ш. 51°9'30,585" В.Д. 36°13'27,882".

КРС 037245 ВР, выданная ЗАО «Свинокомплекс Короча» и зарегистрированная 02.10.2025 г., с целевым назначением – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведка и добыча для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения площадки свинокомплекса в с. Нижнее Солотино Обоянского района Курской области. Участок недр местного значения расположен в 1,3 км к юго-западу от с. Нижнее Солотино Обоянского района Курской области.

Географические координаты скважин:

Скважина №2Р: С.Ш. 51°9'41,465" В.Д. 36°13'22,572";

Скважина №1Р: С.Ш. 51°9'44,583" В.Д. 36°13'25,396".

КРС 90239 ВЭ, выданная ООО «РН-Черноземье» и зарегистрированная 08.06.2018 г., с целевым назначением – добыча подземных вод для технического водоснабжения АЗС № 98. Участок недр местного значения расположен на южной окраине н.п. Бавыкино (598 км автодороги «Крым») Обоянского района Курской области.

Географические координаты горного отвода:

С.Ш. 51°03'44" В.Д. 36°17'07".

В нераспределенном фонде недр на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области находятся следующие участки недр местного значения:

Афанасьевский Мох - торфоместорождение, расположенное в Обоянском районе, на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет», в 1 км северо-западнее с. Афанасьево, в 1 км севернее д. Бывыкино, в пойме р. Псел, в 2 км юго-восточнее райцентра г. Обоянь.

Площадь месторождения в нулевой границе составляет 30 га, в границах промышленной глубины - 25 га. Координаты центра участка (ГСК-2011):

СШ – 51011’24,302”; ВД - 36016’44,615”. Запасы категории С2 составили 37 тыс. т (Протокол ТКЗ №8 от 06.02.1989),

Самарино – торфоместорождение, расположенное в Обоянском районе, на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, в левобережной пойме р. Псел, примыкает с запада к с. Нижнее Солотино, в 0,5 км на восток от х. Запселье, в 4 км на юго-запад от районного центра г. Обоянь.

Площадь месторождения в нулевой границе составляет 55 га, в границах промышленной глубины залежи – 45 га. Координаты центра участка (ГСК-2011):

СШ – 51010’29,095”; ВД - 36013’30,603”. Запасы определены в количестве 176 тыс. т (Протокол ТКЗ №8 от 06.02.1989 г.).

(подраздел «Минерально-сырьевые ресурсы» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь.

Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Луговые формации развиты по поймам рек, где господствуют злако-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории сельсовета характерны представители средней полосы. Здесь встречаются лисы, белки; из птиц наиболее часты куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьев.

Большая часть территории занимают сельскохозяйственные угодья – 6770,13 га.

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Агроклиматические факторы, определяющие условия роста и развития растений, а также биологические возможности возделываемых культур при идеальных условиях позволяют получать урожайность зерновых на уровне 35-40 ц/га, сахарной свеклы – 450-550 ц/га.

Основные лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге поселения. Все леса находятся под контролем Обоянского лесничества.

Геологическая характеристика.

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

1.	Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

2.	Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Псела и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

3.	Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м. обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

4.	Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м., на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м., на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

По лесорастительному районированию территория Афанасьевского сельсовета относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Лесные ресурсы сосредоточены на севере и юге сельсовета. Лесное хозяйство в основном служат для защиты рек и озер, имеют почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам. Площадь лесного фонда составляет 25,56 га, относящиеся к Обоянскому лесничеству.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Рельеф.

Афанасьевский сельсовет расположен в пределах Дмитриевско-Курской гряды в западной части Среднерусской возвышенности, расчлененной долиной реки Псел и его притоков.

Сельсовет находится в юго-западной части Среднерусской возвышенности, которая представляет собой плато, сложенное породами меловой системы. Они занимают в геологическом строении поселения и окрестностей особое место, поскольку составляют большую часть осадочного покрова. Породы этой системы слагают междуречья, прорезаются долинами рек, балками, оврагами, содержат несколько горизонтов подземных вод, питающих реки и использующихся для нужд населения. На породах мела залегают отложения палеогеновой и неогеновой систем, представленные песками со скоплением гравийных зерен кварца и гальки фосфоритов в основании толщи (киевская и харьковская свиты), а также пестро окрашенными мелко- и разнозернистыми, кварцевыми, слабоглинистыми песками (полтавская свита). Все эти породы слагают поверхности междуречий. Отложения четвертичной системы представлены, прежде всего, нерасчлененным комплексом флювиогляциальных, озерных и болотных отложений нижнего и среднего плейстоцена, которые имеют широкое распространение, покровными суглинками, нерасчлененным комплексом аллювиальных отложений террас реки Псел и ее притоков, пойменными отложениями.

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Афанасьевского сельсовета.

Инженерно-строительная характеристика.

По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

По схематической карте климатического районирования для строительства на территории России, Афанасьевский сельсовет отнесен к району – II, подрайону – IIВ.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

(наименование изложено в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Афанасьевского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Афанасьевского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2020 г. составит 2350 человек, а к 2035 г. число жителей сельсовета составит 2140 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

(абзазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в г. Курск и г. Москва), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2020 г. 2560 (сокращение численности населения на 3,2%), а к 2035 г. число жителей сельсовета составит 2310 человек. Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития Афанасьевского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 года № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

(абзацы изложены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Обоянский район» Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

  - Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384 р. «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

2. Закон Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года».

3. Постановление Администрации Курской области от 20.11.2009 № 382 «Об утверждении Схемы территориального планирования Курской области».

4. Решение Собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области от 30.03.2018 № 38/156 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2018-2028 годы».

5. Решение Представительного собрания Обоянского района Курской области от 30.01.2018 № 1/3-lll «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Обоянского района Курской области на 2017-2027 годы».

6. Решение Представительного собрания Обоянского района Курской области от 30.01.2018 № 1/3-lll «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Обоянского района Курской области на 2017-2027 годы».

(подраздел 2.1 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Планировочная структура Афанасьевского сельсовета сложилась исторически вдоль речных планировочных осей р. Псел. Гидрографические планировочные оси дополнены автодорогами федерального и местного значения: «Крым» Москва – Тула – Орел – Белгород – граница с Украиной (ОО ОП ФЗ М-2), «Курск – Борисохлебск»-Афанасьево»-Демино (38 ОП МЗ 38Н-299), «Крым» – Камынино – Знобиловка (38 ОП МЗ 38Н – 218), «Крым» – Нижнее Солотино (38 ОП МЗ 38Н – 225), «Крым» – Афанасьево (38 ОП МЗ 38Н – 746). В системе расселения Обоянского района Афанасьевский сельсовет имеет тесную связь с районным центром (в 30 км) – г. Обоянь.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной (с. Афанасьево, с. Нижнее Солотино, с. Камынино, д. Горяйново, д. Бавыкино, д. Знобиловка, х.Семяновка, х. Запселье).

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (остальные населенные пункты, не перечисленные выше).

Планировочным центром Афанасьевского сельсовета является его административный центр – с. Афанасьево, расположенная в 30 км от районного центра – г. Обоянь. Основной въезд на территорию с. Афанасьево осуществляется по дороге федерального значения «Крым» Москва – Тула – Орел – Белгород – граница с Украиной (ОО ОП ФЗ М-2).

В основу архитектурно – планировочной структуры Афанасьевского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области по целевому использованию территорий определены в соответствии с разработанной Картой функциональных зон и представлены в таблице.

Таблица. Баланс земель по состоянию на 1 ноября 2025 года

| Функциональные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 944,30 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 16,56 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 9238,14 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 6770,13 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 105,40 |
| Зона природно-ландшафтной территории | 1563,44 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 799,17 |
| Зоны рекреационного назначения | 90,88 |
| Зона рекреационного назначения | 84,88 |
| Иная зона рекреационного назначения | 6,00 |
| Зона лесного фонда | 25,56 |
| Зона акваторий (водный фонд) | 92,79 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 188,32 |
| Зона улично-дорожной сети | 47,74 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,54 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 139,04 |
| Зона кладбищ | 9,60 |
| Зона особо охраняемой природной территории | 194,91 |
| Производственная зона V класс санитарной опасности объекта | 0,80 |
| ВСЕГО | 10801,86 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области составляет 10801,86 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 9238,14 га (85,5 %), в том числе зона сельскохозяйственных угодий – 6770,13 га (62,7 %.).

(подраздел «Баланс земель» добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.3. Экономическая база муниципального образования.

(подраздел «Макроэкономическое окружение» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Промышленный и агропромышленный комплекс.

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области находится свинокомплекс на 700 голов ЗАО «Свинокомплекс Короча» вблизи с. Нижнее Солотино.

(абазц изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населенным пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

(подраздел «Развитие промышленности» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Развитие малого и среднего предпринимательства.

В Афанасьевском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете - социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.4. Население.

(абазцы 1, 2 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(рисунок «Динамика численности населения Октябрьского района и Курской области» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(абазцы 1 - 17 после рисунка «Динамика численности населения Октябрьского района и Курской области» исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(рисунок «Динамика важнейших демографических показателей Российской Федерации в динамике до 2018 года (по оценке ЦМАКП2)» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2020 года).

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(абазцы исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Общая численность населения, проживающего на 01.01.2025, составляет 2717 человек. Средний состав семьи – 3 человека.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на январь 2020г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, всего, чел | В том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 30 лет | от 30 до 39 | от 40 до 49 | от 50 до 59 | старше 60 |
| 1 | село Афанасьево | 733 | 225 | 102 | 88 | 134 | 184 |
| 2 | деревня Горяйново | 610 | 213 | 88 | 74 | 77 | 158 |
| 3 | деревня Бавыкино | 293 | 104 | 40 | 29 | 52 | 68 |
| 4 | село Нижнее Солотино | 333 | 139 | 29 | 38 | 26 | 101 |
| 5 | хутор Семяновка | 87 | 27 | 8 | 7 | 15 | 30 |
| 6 | село Камынино | 353 | 99 | 36 | 42 | 55 | 121 |
| 7 | деревня Знобиловка | 302 | 70 | 32 | 38 | 48 | 114 |
| 8 | хутор Запселье | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
|  | Итого | 2716 | 878 | 336 | 316 | 408 | 778 |

На момент проектирования демографическая ситуация в Афанасьевском сельсовете характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2017 по 2020 годы колебался от 21,3 до 10,4 % и в среднем составил 17,3 %.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(абазцы исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Возрастная структура населения Афанасьевского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,8 раз.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в населенных пунктах в 2012 году составил 480, что незначительно превышает данный показатель по Курской области.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2020 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(абазцы исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Афанасьевском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Проектные предложения (Прогноз численности населения).

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Афанасьевском сельсовете это падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2035 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «стабилизационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2020 год (первая очередь генерального плана) и 2035 год (расчетный срок).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

(абзац исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2716 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 7 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 2350 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 2140 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 7 лет сокращение численности составит -5,2 %. В 2035 году число жителей сельсовета достигнет 2140 человек.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. В 2035 году число жителей достигнет 2310 человек.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2716 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 7 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 22 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 2560 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 2310 |

(таблица изложена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Афанасьевского сельсовета к 2035 году снизится до 2310 человека. На 1 очередь (2020 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 2560 человек.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Афанасьевского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация стабилизационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5. Жилищный фонд.

Общая площадь жилых помещений в Афанасьевском сельсовете на 01.01.2020 г. составляла 1942,0 га. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 24,8 м2. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, но вместе с тем есть и многоэтажные здания, вследствие близости сельсовета к районному центру, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку. Централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая. Всего на территории сельсовета находится порядка 1550 индивидуальных домовладений.  Большинство домовладений обеспечены газом, светом и теплом.

Таблица. Характеристика жилищного фонда.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
| 1 | с.Афанасьево | 436 | 22 | 4 | 65 | 35 | 0 |
| 2 | с. Нижнее Солотино | 280 | 4 | 2 | 65 | 35 | 0 |
| 3 | с.Камынино | 24 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 |
| 4 | с.Горяйново | 46 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 |
| 5 | д.Бавыкино | 138 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 |
| 6 | д.Знобиловка | 30 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 |
| 7 | х. Семяновка | 49 | 2 | 0 | 65 | 35 | 0 |
| 8 | х.Запселье | 22 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Афанасьевский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, газификация на 89,5 % (1387 домовладений из 1550).

Проектные предложения.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2035 году предлагается:

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2020 г. составляет 205,9 м2 или 0,3 %.

  - Система культурно-бытового обслуживания.

Система культурно-бытового и социального обслуживания Афанасьевского сельсовета Обоянского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

(абазц в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(таблица исключена в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(абазц исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Образование и воспитание.

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

(подраздел «Образование и воспитание» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Дошкольные образовательные организации

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области отсутствуют дошкольные образовательные организации.

(подраздел «Детские дошкольные учреждения» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Общеобразовательные организации

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области находятся две общеобразовательные организации.

Таблица. Перечень общеобразовательных организаций на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области

| № п/п | Наименование организации | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Местонахождение организации | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 150 | 191 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Афанасьево, пер.Халин, д. 1Б | 2021 |
| 2 | МБОУ «Камынинская СОШ» | 96 | 96 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Камынино, ул. Молодежная, 22 | 1961 |

(подраздел «Общеобразовательные школы» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Дополнительное образование» исключен  в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Здравоохранение и социальное обеспечение.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек.

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях. Система здравоохранения Афанасьевского сельсовета Обоянского района представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Таблица. Учреждения системы здравоохранения.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта) | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится, в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Афанасьевский ФАП | Обоянский район МО «Афанасьевский сельсовет» д.Афанасьево |  | МО «Обоянский район» | 3/1 |  |
| 2. | Камынинский ФАП | Обоянский район МО «Афанасьевский сельсовет» с. Камынино |  | МО «Обоянский район» | 2/1 |  |
| 3. | Нижне-Солотинский ФАП | Обоянский район МО «Афанасьевский сельсовет» с. Нижне-Солотино |  | МО «Обоянский район» | 2/1 |  |

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В сельсовете действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (количество обслуживаемых человек - 31).

Основной проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Учреждения культуры.

Главной целью отрасли культуры является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

Таблица. Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Пропускная способность | Местонахождение учреждения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Афанасьевский СДК – филиал МБУК «Обоянский РДНТ» | 120 | 100 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Афанасьево, ул. Центральная, д. 20а | 1955 |
| 2. | Нижне-Солотинский сельский клуб-филиал МБУК «Обоянский РДНТ» | 120 | 80 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Нижнее Солотино, ул. Выгон, 3а | 1968 |
| 3. | Знобиловский сельский клуб – филиал МБУК «Обоянский РДНТ» | 100 | 80 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», д. Знобиловка, ул.Верхняя Знобиловка, 74 | 1967 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| 4. | Афанасьевская сельская библиотека – филиал МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» | - | 5 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Афанасьево, ул. Центральная, д. 20а | 1955 |
| 5. | Нижне- Солотинская сельская библиотека – филиал МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека | - | 10 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Нижнее Солотино, ул. Выгон, 3а | 1968 |
| 6. | Камынинская Сельская библиотека – филиал МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» | - | 10 | Курская область, Обоянский район, «Афанасьевский сельсвоет», с. Камынино, ул.Молодежная, 18 | 1986 |

(подраздел «Учреждения культуры» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Физкультурно-спортивные сооружения.

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области находится два спортивных зала в с. Афанасьево, с. Камынино, три спортивных сооружения: минифутбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола и манежы для бега с дорожками 100 м и 200 м в с. Афанасьево.

(подраздел «Спортивные сооружения и спортивные площадки» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание (потребительский рынок)» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Административно-деловые учреждения.

В виду близости сельсовета к районному центру на территории муниципального образования отсутствуют административно - деловые и коммунальные учреждения.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта) | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится, в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение почтовой связи Афанасьевское | 305543 Обоянский район МО «Афанасьевский сельсовет с.Афанасьево |  | федеральная | 5 |  |
| 2. | Отделение почтовой связи Камынинское | 305520 Обоянский район МО «Афанасьевский сельсовет» с. Камынино |  | федеральная | 3 |  |

Проектные предложения.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Образовательные организации

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области по состоянию на 01.11.2025 находятся две общеобразовательные организации общей проектной мощностью 246 мест и отсутствуют дошкольные образовательные организации.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 86 мест и общеобразовательными организациями на 148 мест.

Генеральным планом предлагается размещение 2 дошкольные образовательные организации по 50 мест.

(подраздел «Учреждения образования» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Общее среднее образование» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел «Дополнительное образование» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Учреждения здравоохранения.

Согласно произведенным расчетам, Афанасьевский сельсовет полностью обеспечен учреждениями здравоохранения ввиду близости к районному центру. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном центре – г. Обоянь.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- проведение текущего ремонта здания ФАПа;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Физкультурно-спортивные сооружения.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- отсутствие и вследствие этого нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- строительство внутриквартальных-сельских игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования.

Учреждения культуры.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

(абзацы 2 - 4 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

(подраздел «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Административно-деловые учреждения.

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования.

    - Внешний транспорт.

Внешние транспортные связи Афанасьевского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Так как, муниципальное образование, по своему географическому положению находится вблизи районного центра то вся транспортная инфраструктура г. Обояни полностью взаимосвязана с местными небольшими автодорогами и являются неотъемлемой частью транспортного каркаса района.

Транспортная сеть на территории сельсовета представлена автомобильными дорогами муниципального значения с асфальтовым, улучшенным грунтовым и грунтовым покрытием.

Все населенные пункты сельсоветы соединены между собой дорогами межмуниципального значения:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Дороги , км. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяж. всего | в том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/б | ч/щ | грунт | категория |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III | IV | V |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Крым»:Москва –Тула-Орел-Белгород-граница с Украиной | 40,0* | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Крым» - Камынино -Знобиловка | 9,0 | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |
| 2. | «Крым» - Нижнее Солотино | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  | 5,6 |
| 3. | «Крым» - Афанасьево | 3,0 | 3,0 |  |  |  | 0,9 | 2,1 |

Общая протяженность автодорог общего пользования с асфальтовым покрытием, на территории Афанасьевского сельсовета, составляет 71,1 км, 31,1 км из которых – дороги регионального значения, проходящие по территории сельсовета.

Пассажирские и грузовые перевозки.

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки. Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет МУ «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» 6 рейсов ежедневно. В ведении администрации находится автомобиль ВАЗ – 3121 2008 года выпуска. На балансе МУП ЖКХ находится 7 единиц специализированной техники: Три УАЗ- 39-094, трактор -МТЗ-82-1, «Эксковатор» МТЗ-82-1, ПТС-4-1, РЖТ-5-1. Изношенность автопарка в среднем составляет 65 %. Кроме того, к организации автобусного сообщения привлекаются индивидуальные предприниматели.

Внутри населенных пунктов Афанасьевского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Афанасьевского сельсовета постов ГИБДД нет.

Проектные предложения.

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

    - Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть Афанасьевского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица. Параметры улиц и дорог сельского поселения.

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 52 км, из них с асфальтным покрытием 30 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов Афанасьевского сельсовета.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех автомобильных дорогах общего пользования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

  - Инженерное оборудование территории.

    - Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 37 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 55 %. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Источником водоснабжения Афанасьевского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по сельсовету составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», вода от водозаборов соответствует требованиям СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют. Сведения по водоснабжению представлены в таблице:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км / диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт. / производительность, м3/час | Количество шахтных колодцев, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество, шт | производи тельность, м3/час |  |  |  |
| 1 | с.Афанасьево | 6 | 36 | 17,4 | 6/36 |  |
| 2 | с. Нижнее Солотино | 1 | 6 | 4,5 | 1/6 |  |
| 3 | с. Камынино | 1 | 6 | 1,9 | 16 |  |
| 4 | д. Горяйново | 2 | 12 | 7,5 | 2/12 |  |
|  | д. Бавыкино | 1 | 6 | 2,7 | 1/6 |  |
| 6 | д. Знобиловка | 1 | 6 | 2,4 | 1/16 |  |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 20,5 км.

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории населенных пунктов Афанасьевского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица. Наружное противопожарное водоснабжение*

| Наименование населенного пункта | Количество пожарных гидрантов, шт | Количество искусственных пожарных водоемов, шт | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды | Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ (ОППО, ДПК), ее наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Афанасьево | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| д.Барышниково | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| с.Колодное | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |

*Примечание: Сведения составляются с участием начальников территориальных гарнизонов пожарной охраны

Проектные предложения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Афанасьевского сельсовета генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь и расчетный срок и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Минимально допустимый объем водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 89,1 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

(подраздел «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей – 20,5 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (56 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом на расчетный срок планируется реконструкция водопровода с водонапорной башней.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

    - Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Афанасьевского сельсовета. Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных в вблизи сельсовета. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 2560 | 2310 | 73 | 78 | 94,8 | 95 |
| Неучтенные расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 99,5 | 100 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 100 м3/сутки (I очередь 99,5 м3/сутки).

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 99,5 | 100 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 4,1 | 4,15 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,43 | 9,55 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,62 | 2,65 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 230 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения области.

    - Теплоснабжение.

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению. В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой и часть культурно-бытовой и социальной застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется природный газ и уголь, печное бытовое топливо.

Согласно данным ОАО «Территориальная генерирующая компания № 4» (филиал «Курская региональная генерация») процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен.

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность (Гкал.ч) | Ориентировочный процент износа оборудования | Данные о необходимости замены основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные Афанасьевского сельсовета (3 шт) | 1990 | 0,86 | 80 | Необходим капитальный ремонт котлов У-5 - 2 шт., ремонт сетевых насосов-2 шт, замена 60 п.м. т/с |

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

    - Газоснабжение.

Газоснабжение муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области осуществляется от ГРС Обоянь газопровода отвода к с. Афанасьево врезанного в п. Пригородный. На территории 12 распределительных пунктов, 1 блочная котельная и 60, 61 км газопроводных сетей.

(подраздел 2.8.4 «Газоснабжение» изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

    - Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 14,8%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 110кВ, протяженностью около 12,6 км.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0.4 – 10 кВ.

(абзац дополнен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения.

Для повышения надежности электроснабжения могут быть использованы различные средства. Это связано, с одной стороны, с получением экономического эффекта, в первую очередь за счет уменьшения ущерба от перерывов в электроснабжении, с другой — с дополнительными затратами на сами средства. Поэтому повышение надежности электроснабжения наиболее целесообразно до определенного оптимального уровня, при котором достигается максимальный суммарный экономический эффект с учетом обеих составляющих.

Различные средства и мероприятия по повышению надежности электроснабжения можно разделить на две группы — организационно-технические и технические.

К организационно-техническим мероприятиям относят следующие:

1. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе трудовой и производственной дисциплине, а также повышение квалификации персонала.

2. Рациональная организация текущих капитальных ремонтов и профилактических испытаний, в том числе совершенствование планирования ремонтов и профилактических работ, механизация ремонтных работ, ремонт линий под напряжением.

3. Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том числе совершенствование поиска повреждений, в частности с использованием специальной аппаратуры; применение необходимого автотранспорта; диспетчеризация, телемеханизация, радиосвязь и др.; механизация работ по восстановлению линий.

4. Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует стремиться к оптимальному объему этих запасов, так как их излишек связан с потерей капиталовложений, а недостаток может привести к увеличению срока восстановительных работ.

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности электроснабжения относят следующие:

1. Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе опор, проводов, изоляторов, различного линейного и подстанционного оборудования.

2. Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные электрические линии — наиболее повреждаемые элементы системы сельского электроснабжения. Число повреждений растет примерно пропорционально увеличению длины линий.

В системе сельского электроснабжения проведена значительная работа по разукрупнению трансформаторных подстанций и сокращению радиуса действия сетей, который для линий напряжением 10 кВ должен быть повсеместно снижен до 15 км, а в дальнейшем — примерно до 7 км.

3. Применение подземных кабельных сетей. Значительные преимущества перед воздушными линиями имеют подземные кабельные. Они короче воздушных, так как их не нужно прокладывать по обочинам полей севооборотов, а можно вести по кратчайшему расстоянию. При этом полностью устраняются помехи сельскохозяйственному производству. Основное же преимущество кабельных линий — их высокая надежность в эксплуатации. Полностью исключаются повреждения линий от гололеда и сильных ветров, существенно снижаются аварии от атмосферных перенапряжений. Число аварийных отключений снижается в 8-10 раз. Однако продолжительность ликвидации аварий на кабельных линиях при современном уровне эксплуатации примерно в 3 раза больше, так как сложнее найти место повреждения и приходится проводить земляные работы по вскрытию траншеи. С помощью специальных приборов можно ускорить отыскание повреждений.

Особенно существенно, что капиталовложения на кабельные линии при прокладке кабелеукладчиками оказываются практически одинаковыми по сравнению с капиталовложениями на воздушные.

4. Сетевое и местное резервирование. Сельские электрические сети работают в основном в разомкнутом режиме, т. е. они обеспечивают одностороннее питание потребителей. При таком режиме можно снизить значения токов короткого замыкания, применить более дешевую аппаратуру, в частности выключатели, разъединители и др., снизить потери мощности в сетях, облегчить поддержание требуемых уровней напряжения на подстанциях и т. п. При этих условиях надежность электроснабжения потребителей значительно ниже, чем при замкнутом режиме, т. е. при двухстороннем питании потребителей. В качестве резервного источника может быть использована вторая линия электропередачи от другой подстанции (или от другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое резервирование называют сетевым. Однако особенно в районах с повышенными гололедно-ветровыми нагрузками возможно повреждение обеих линий и прекращение подачи энергии. Более независимым источником служит резервная электростанция (местное резервирование). В системе сельского электроснабжения для питания наиболее ответственных потребителей в период аварии основной линии чаще всего в качестве резервной используют дизельные электростанции небольшой мощности, применение которых намечается значительно расширить.

5. Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе совершенствование релейной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств автоматизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных режимов, телемеханики.

Широкое внедрение большинства рассмотренных ранее технических средств связано с большими капитальными вложениями При автоматизации сетей как средства повышения надежности электроснабжения требуются относительно малые затраты при широких возможностях использования в эксплуатируемых сетях без их серьезной реконструкции. Автоматизация — одно из основных и наиболее эффективных средств повышения надежности электроснабжения.

Следует отметить, что максимальный эффект от повышения надежности электроснабжения может быть получен при комплексном использовании различных мероприятий и средств. Их оптимальные сочетания определяются конкретными условиями.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

    - Связь. Радиовещание. Телевидение.

Телефонная связь.

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Телефонизировано муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург – 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и другие;

радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Проектные предложения

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(подраздел 2.8.6 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

  - Инженерная подготовка территории.

В полномочия органов местного самоуправления сельсовета в первую очередь входят вопросы организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов, а также первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

(абзацы 2 - 6 исключены в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Афанасьевского сельсовета.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем городов и населенных пунктов сельсовета являются:

–	100% обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

–	100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

–	надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

–	устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса сельсовета;

–	создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры сельсовета на базе многофункциональной мультимедийной сети;

–	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ

- обеспечение зданий и сооружений, а также территории населенного пункта источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожара.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

  - Зеленый фонд муниципального образования.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Афанасьевского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 12,3 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 12 м2 на 1 человека). Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Коммунальные отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Количество и размещение кладбищ, скотомогильников на территории Афанасьевского сельсовета.

На территории Афанасьевского сельсовета находится 5 кладбищ общей площадью 9,6 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Проектные предложения.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией производственных отходов.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на расчетный срок составит 986 м3.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Объемы накопления ТКО

| ТКО | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчетный срок |
|  | I очередь |  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 2560 |  | 2310 | 1500 | 1500 | 8346 | 9086 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 8346 | 9086 |

(таблица в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс ТКО предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2310 : 365 х 1=6,4 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,4 х 2 ≈ 12,8 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 13 контейнеров.

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО ООО «Экопол» муниципального образования «Большедолженковский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

(абзац изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Примерный расчет площади, необходимой для хранения ТКО приведен ниже:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

9085* 25 / 10 = 22 715,0м2 или 2,27 га

где: 25 – расчетный период, лет;

9085 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех ТКО, которые будут образованы в сельсовете до 2035 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 2,27 га.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 13 контейнеров.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Размещение кладбищ.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 2310 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 1,1 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 9,6 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 10 лет.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Современное состояние и проектные предложения.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды Афанасьевского сельсовета выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования решений Генерального плана, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Атмосферный воздух.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в муниципальном образовании «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обнаружено.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Поверхностные и подземные воды.

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Афанасьевского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Радиационная обстановка.

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей атомной электростанции (далее – АЭС), наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Афанасьевский сельсовет расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Проектные предложения.

Решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия.

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области отсутствуют зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, требуется разработать и утвердить проекты предметов охраны и границ их территорий, зоны охраны объектов культурного наследия, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

Объекты культурного наследия, находящиеся на государственной охране, расположенные на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области представлены в таблице.

Таблица. Объекты культурного наследия муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении зон охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года. Захоронено 167 человек, установлено фамилий на 30 человек. Скульптура установлена в 1948 году», 1943 г., 1948 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461510378560005 | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Афанасьево (в 30 метрах юго–западнее сельского клуба) | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 07.04.2022 № 05.4-08/353 | - |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 52 человека, установлено фамилий на 22 человека. Скульптура установлена в 1948 году», 1941–1945 гг., 1948 г. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461510377770005 | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Нижнее Солотино | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 07.04.2022 № 05.4-08/357 | - |
|  | «Церковь Николаевская», 1840 г. | Постановление Губернатора Курской области от 30.10.1998 г. № 566 Рег. № 461610561540005 | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Афанасьево | Приказ Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области от 29.05.2024 № 05.3-08/77 | - |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
|  | Могила ряд. В.И. Пашкова, погибшего в Афганистане, 1986 г. | Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству Администрации Курской области 16.01.1995 г. | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Афанасьево | - | - |
| Выявленные объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |
|  | Запселье Курган, эпоха бронзы | Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству Администрации Курской области от 16.01.1995 г. | - | - | - |
|  | Горки Курганный могильник, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Горки Курган, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Бавыкино Курган, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Камынино Курганный могильник, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Знобиловка Курган 1, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Знобиловка Курган 2, эпоха бронзы |  | - | - | - |
|  | Семяновка Курган, эпоха бронзы |  | - | - | - |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их сохранения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Данные о предполагаемых земляных, строительных, хозяйственных и иных работах на территории муниципального образования должны заблаговременно поступать в орган охраны объектов культурного наследия для последующего осуществления необходимых работ в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

(подраздел 2.13.1 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.13.2 Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования.

Водные объекты общего пользования

### Гидрографическая сеть муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области представлена р. Псел и р. Солотина. Протяженность рек и водохранилища в границах муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области составляет р. Псел – 16,6 км, р. Солотина – 6,48 км.

### В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона р. Псел – 200 м, р. Солотина – 100 м.

### В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

### В границах водоохранных зон запрещаются:

### 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

### 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

### 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

### 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  № 2395-I «О недрах»).

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливаются дополнительные ограничения, установленные частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения:

о прибрежной защитной полосе р. Псел. Реестровый номер прибрежной защитной полосы – 46:00-6.657;

о водоохранной зоне р. Псел. Реестровый номер водоохранной зоны – 46:00-6.658;

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Псел и р. Солотина шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о прибрежной защитной полосе и о водоохранной зоне р. Солотина.

Проектные предложения

В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области следует установить границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны р. Солотина.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(подраздел 2.13.2 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.13.3. Зоны особо охраняемых природных территорий.

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области расположен участок Центрально-Черноземного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина (особо охраняемая природная территория федерального значения) – «Пойма Псла» и ее охранная зона.

Участок Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина

«Пойма Псла»

Участок Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина «Пойма Псла» (далее – участок Пойма Псла) имеет площадь 481,3 га, располагается в полукилометре от Зоринского участка и представляет собой пойменный комплекс р. Псел. Участок Пойма Псла состоит из трех урочищ (Плавни, Лутов лес и Запселецкие болота) и образован в 1998 году.

На участке Пойма Псла произрастает около 600 видов сосудистых растений, 15 видов из них занесены в Красные книги Российской Федерации и Курской области.

Встречаются местообитания редких видов растений, таких как пальчатокоренник мясо-красный и кровавый, кувшинка белоснежная. Здесь расположены озера-старицы, где обитает самое маленькое цветковое растение в мире – вольфия бескорневая, не встречающаяся в других районах Курской области, впервые отмеченная академиком В.Н. Сукачевым.

Охранная зона участков Зоринский и Пойма Псла Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина

Охранная зона участков Зоринский и Пойма Псла Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина установлена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 февраля 2025 г. № 72 «Об установлении границ охранной зоны участков Зоринский и Пойма Псла Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина, а также об утверждении Положения о данной охранной зоне» в целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающей к нему территории.

Указанным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации утверждено положение об охранной зоне участков Зоринский и Пойма Псла Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина, которое определяет режим охраны и использования земельных участков в границах охранной зоны заповедника и его участков.

(подраздел 2.13.3 добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(подраздел 2.13.4 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.13.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Афанасьевского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Генеральным планом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

В границах муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области установлены зоны санитарной охраны следующих водозаборов:

одиночного водозабора ЗАО «Свинокомплекс Короча», расположенного на участке: «Хрячник на 170 голов близ с. Верхняя Ольшанка Пристенского района Курской области»:

граница зоны строгого режима (ЗСО I) – по ограждению размерами 60х98 м, удаленному на 30 м от каждой скважины;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – по ограждению размерами 60х98 м, удаленному на 30 м от каждой скважины;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – овальной формы с максимальными размерами: с северо-востока на юго-запад – 136,0 м и северо-запада на юго-восток – 174 м.

одиночного водозабора ЗАО «Свинокомплекс Короча», расположенного на участке: «Зона воспроизводства на 700 голов свиней близ с. Нижнее Солотино Обоянского района Курской области»:

граница зоны строгого режима (ЗСО I) – радиусом 30 м вокруг каждой скважины;

граница зоны второго пояса (ЗСО II) – вверх по потоку 29 м, вниз по потоку 23 м, половина ширины зоны 25 м;

граница зоны третьего пояса (ЗСО III) – вверх по потоку 310 м, вниз по потоку 79 м, половина ширины зоны 155 м.

(текст добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

2.13.6 Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработать и установить:

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. Для автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения).

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

1. установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

2. реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представлены в таблице.

(абзац в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

2.14. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Таблица. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты местного значения системы культурно-бытового и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод (реконструкция) | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет» | Протяженность 791,31 км, вид расположения -подземный | Расчетный срок | Необходимость обеспечения систем водоснабжения муниципального образования | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования |
|  | Водонапорная башня (реконструкция) | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Афанасьево | Объем – 50 м3 | Расчетный срок | Необходимость обеспечения систем водоснабжения муниципального образования | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования |

(раздел 2.14 добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(раздел 3 исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования Курской области запланировано строительство (реконструкция) объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области, указанных в таблицах ниже.

# Таблица. Планируемые объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) | Курская область, г. Курск, Курский район, Обоянский район, Медвенский район, Фатежский район | Реконструкция |

Таблица. Планируемые объекты капитального строительства в области здравоохранения регионального значения на территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афанасьевский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Обоянская центральная районная больница» министерства здравоохранения Курской области (строительство) | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Афанасьево | Площадь – 62 м2, мощность – 15 посещений в смену, уровень медицинской организации – первый |
| 2 | Камынинский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Обоянская центральная районная больница» министерства здравоохранения Курской области (строительство) | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Камынино | Площадь – 84 м2, мощность – 20 посещений в смену, уровень медицинской организации – первый |
| 3 | Н-Солотинский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Обоянская центральная районная больница» министерства здравоохранения Курской области (строительство) | Курская область, Обоянский район, муниципальное образование «Афанасьевский сельсовет», с. Нижнее Солотино | Площадь – 84 м2, мощность – 20 посещений в смену, уровень медицинской организации – первый |

(раздел 4 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ населенных пунктов муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области.

(раздел 5 изложен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

На территории муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

(раздел 6 добавлен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)

(раздел «Список литературы» исключен в редакции решения Министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» декабря 2025 года № 01-12/_____)